Allegato 2

TRIBUNALE DI LIVORNO

Sede archivio di via Boccherini

(piano seminterrato, terrapieno)

Oggetto: Fornitura e posa in opera di sistemi di archiviazione -  n.1 impianto a carrelli compattabili e n. 1 archivio a piani rotanti mediante l’attivazione della procedura negoziata senza bando (art.63 D.Lgs. n.50/2016) ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n.76 (convertito in L. n.120/2020) CIG: 8830389B84

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA IN OGGETTO

N°1	Impianto a carrelli compattabili, così composto:

n°01   Elemento bifronte fisso, con n°9 vani

n°09   Elementi bifronti mobili con n°9 vani cad.

n°02   Corridoi di consultazione da almeno mm 800 cad.

n°11   Scale di servizio interne

Questo impianto dovrà avere la maggiore capacità possibile di piani d’appoggio profondi mm 300 ed alti mm 370 per faldoni e dovrà avere le seguenti dimensioni esterne massime:

Lunghezza mt 8,80; Profondità mt 5; Altezza mt 3,80

N°1	Archivio rotante, costituito da n°36 piani rotanti per faldoni, di cui:

n°30 altezza utile non meno di cm 25

n°06 altezza utile non meno di cm 35

Questo armadio dovrà avere la maggiore capacità possibile, e le seguenti dimensioni esterne massime:

Altezza mt 6,20; Larghezza mt 3; Profondità mt 1,30

N°1	Sistema di ancoraggio alle strutture portanti

CARATTERISTICHE GENERALI  ARMADIO  COMPATTABILE

L’impianto proposto dovrà rispettare tutti i criteri riguardanti le normative di sicurezza ed essere corrispondente al D.L. 81/08 e al D.L. 242/96, dovrà quindi possedere le seguenti caratteristiche:

Le basi mobili dovranno essere realizzate in lamiera d’acciaio, con doppia coppia di ruote in acciaio, montate su cuscinetti a sfere autolubrificanti, che dovranno scorrere su appositi binari ed essere dotate di dispositivo antiribaltamento.

Tutti gli ingranaggi dovranno essere facilmente raggiungibili, per possibili manutenzioni.

La costruzione dovrà avvenire in lamiera laminata di qualità, secondo le direttive delle normative relative:

UNI  EN 16121

UNI 8606  (carico totale massimo)

UNI  EN 15185  (resistenza all’abrasione di prodotti vernicianti su ferro)

UNI ISO 9227 (resistenza alla corrosione di prodotti vernicianti su ferro)

UNI EN 15187 (resistenza alla luce)

UNI EN 1520 (prova di imbutitura)

I ripiani dovranno essere costituiti da triplice ripiegatura anteriore e posteriore, spessore lamiera almeno 8/10 formante un bordo di almeno mm. 30 di altezza, e dovranno avere la possibilità di essere sistemati sfalsati su ogni singolo fronte e con una capacità di portata di almeno 80 Kg/metro lineare.

# Accessori richiesti :

Volantini con pulsante di blocco antischiacciamento D.L.81/08 per prevenire la chiusura involontaria degli utilizzatori all’interno dell’impianto.

Pedana di livellamento in truciolare ignifugo classe 1.

Profili parapolvere su ogni fiancata e nella parte superiore

Scale di Servizio interne, compattabili, pieghevoli e scorrevoli su binario interno ai corridoi, costituite da due piattaforme di consultazione e sei gradini, per una elevazione complessiva di almeno cm 175 dal piano di calpestio, dotate di parapetto e testate a norme UNI 10810/99 e UNI 10804/99, meccanicamente assistite tramite molle a gas.

Chiusura di sicurezza

Spondine di sostegno negli elementi bifronti

Dispositivo antiribaltamento sull’intero blocco impianto

CARATTERISTICHE GENERALI ARCHIVIO ROTANTE

Questo archivio dovrà essere completo di tutti gli accorgimenti e certificazioni atti a prevenire gli infortuni (CE dlgs. 81/08 - 626/94). Dovrà quindi possedere le seguenti caratteristiche:

Dispositivi di sicurezza:

(Marcatura CE - dlgs. 81/08 - Direttiva macchine 2006/42/CE)

fungo luminoso per l’arresto di emergenza

interblocco elettrico sul manovellismo di emergenza per evitare pericolosi  riavvii indesiderati per un ripristino di tensione susseguente ad un’interruzione.

Saracinesca vano di consultazione in acciaio.

Pulsantiera elettronica, dotata di codice di accesso operatore modificabile dall’utente.

Sistema di cinematismo e rotazione dei contenitori

caratterizzato dall’adozione di una doppia catena di trascinamento a rulli e di una terza catena con funzione di stabilizzazione e sicurezza.

Illuminazione vano di consultazione

Contenitori rotanti in lamiera d’acciaio, dotati di bordi a piega chiusa per evitare il rischio di taglio.

Barriere di Sicurezza, certificate secondo le normative EN 61496-1, EN ISO 13849-1, EN 62061, IEC 61508

Contenitori rotanti Testati a norme UNI 8601:1984 (flessione dei piani) UNI 8600: 2005 (flessione con carico concentrato)

L’azienda che si aggiudicherà la fornitura, dovrà assumere tra i propri oneri, lo smontaggio, sanificazione, trasporto (nell’ambito del territorio cittadino) e rimontaggio, di alcuni impianti compattabili, già in carico a questo ufficio, per una capacità complessiva di circa metri lineari 1200.

Prima di procedere all’aggiudicazione della fornitura, verranno richieste, tutte le certificazione a norme UNI, in originale (non autocertificazioni), indicate nel presente Capitolato Tecnico, comprese quelle riguardanti i sistemi di qualità:

ISO 9001:2015	  Sistema di Qualità Aziendale

ISO 14000:2015  Sistema di Gestione Ambientale Aziendale

Le offerte dovranno essere corrispondenti al presente Capitolato Tecnico e comprendere il trasporto, la consegna. il montaggio e allontanamento e smaltimento degli imballaggi.